- FSK

% Binary FSK Modulation and Demodulation

clear all;

clc;

N=10;

disp('input message sequence:')

n=randi([0 1],1,N);

%Bit to symbol mapping-Unipolar NRZ

for ii=1:N

if n(ii)==1

nn(ii)=1;

else

nn(ii)=0;

end

end

% Unipolar NRZ Signal

s=100;      %no.of sample to represent each bit

i=1; % index of input bit

t=0:1/s:N; %Time

for j=1:length(t)

if t(j)<=i

m(j)=nn(i);

else

m(j)=nn(i);

i=i+1;

end

end

figure(1)

subplot(411);

plot(t,m,'r');

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Unipolar NRZ message signal')

%Carrier signal generation

c1=cos(2*pi*1*t);%Carrier1

c2=cos(2*pi*3*t);%Carrier2

%Plotting Carrier-1

subplot(412);

plot(t,c1,'k');

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Carrier Signal-1');

%Plotting Carrier-2

subplot(413);

plot(t,c2,'k');

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Carrier Signal-2');

%FSK Signal Generation

for i=1:length(t)

if m(i)==1

x(i)=c1(i);

else

x(i)=c2(i);

end

end

subplot(414);

plot(t,x,'r');

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Binary FSK modulated Signal');

%Coherent Detection

y=x; % No Noise

%Product modulator outputs

y1=y.*c1;

%Integrator-1 output

int_op1=[];

for ii=0:s:length(y1)-s

int_o=(1/s)*trapz(y1(ii+1:ii+s));

int_op1=[int_op1 int_o];

end

y2=y.*c2;

%Integrator-2 output

int_op2=[];

for ii=0:s:length(y2)-s

int_o=(1/s)*trapz(y2(ii+1:ii+s));

int_op2=[int_op2 int_o];

end

%Hard Decision decoding

disp('Detected bits:');

l=int_op1-int_op2;

det_bits=(l>0)

%BER Computation

ber=sum(n~=det_bits)/N

- PSK

% Binary PSK Modulation and Demodulation

clear all;

clc;

N=10;

n=randi([0 1],1,N);

%Bit to symbol mapping-polar NRZ

for ii=1:N

if n(ii)==0

nn(ii)=-1;

else

nn(ii)=1;

end

end

% polar NRZ Signal

s=100;      %no.of sample to represent each bit

i=1; % index of input bit

t=0:1/s:N; %Time

for j=1:length(t)

if t(j)<=i

m(j)=nn(i);

else

m(j)=nn(i);

i=i+1;

end

end

subplot(411);

plot(t,m,'r','LineWidth',2);

ylim([-1.5 1.5]);

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

%Carrier signal generation

c=sin(2*pi*2*t);

subplot(412);

plot(t,c,'k','LineWidth',2);

ylim([-1.5 1.5]);

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Carrier Signal');

x=m.*c;

subplot(413);

plot(t,x,'k','LineWidth',2);

ylim([-1.5 1.5]);

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('PSK modulated Signal');

y=x; % No Noise

%Product modulator

y1=y.*c;

for i=1:length(y1)

if y1(i)>0

detout(i)=1;

else

detout(i)=-1;

end

end

%Product modulator output

subplot(414);

plot(t,detout,'r','LineWidth',2);

ylim([-1.5 1.5]);

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Detector Output');

- DM

%DM Transmitter

clear all;

am=1;

fm=2;

fs=20*fm;

t=0:1/fs:1;

x=am*sin(2*pi*fm*t);

plot(x,'m.-');

hold on;

d=(2*pi*fm*am)/fs;

for n=1:length(x)

if n==1

e(n)=x(n);

eq(n)=d*sign(e(n));

xq(n)=eq(n);

else

e(n)=x(n)-xq(n-1);

eq(n)=d*sign(e(n));

xq(n)=eq(n)+xq(n-1);

end

end

stairs(xq,'black');

% Transmitted DM Sequence

for n=1:length(x)

if e(n)>0

dm(n)=1;

else

dm(n)=0;

end

end

- TDM

clc;

close all;

clear all;

% Signal generation

x=0:.1:3*pi;                             % signal taken up to 4pi

sig1=3*sin(x);                           % generate 1st sinusoidal signal

sig2=5*square(x);                        % Generate 2nd triangular Signal

sig3=7*sawtooth(x,0.5);

% Display of Both Signal

subplot(2,3,1);

plot(sig1);

title('Sinusoidal Signal');

ylabel('Amplitude--->');

xlabel('Time--->');

subplot(2,3,2);

plot(sig2);

title('Square Signal');

ylabel('Amplitude--->');

xlabel('Time--->');

subplot(2,3,3);

plot(sig3);

title('Triangular Signal');

ylabel('Amplitude--->');

xlabel('Time--->');

% Display of Both Sampled Signal

subplot(2,3,4);

stem(sig1);

title('Sampled Sinusoidal Signal');

ylabel('Amplitude--->');

xlabel('Time--->');

subplot(2,3,5);

stem(sig2);

title('Sampled Square Signal');

ylabel('Amplitude--->');

xlabel('Time--->');

subplot(2,3,6);

stem(sig3);

title('Sampled Triangular Signal');

ylabel('Amplitude--->');

xlabel('Time--->');

l1=length(sig1);

for i=1:l1

sig(1,i)=sig1(i);                        % Making Both row vector to a matrix

sig(2,i)=sig2(i);

sig(3,i)=sig3(i);

end

% TDM of both quantize signal

%reshape(X,M,N) returns the M-by-N matrix whose elements are taken columnwise from X

tdmsig=reshape(sig,1,3*l1);

% Display of TDM Signal

figure

stem(tdmsig);

title('TDM Signal');

ylabel('Amplitude--->');

xlabel('Time--->');

- PCM

%PCM with mid tread type

fm=4; % mesaage signal frequency

fs=500*fm; % Sampling frequency

t=0:1/fs:1; % time

a=3.5;%amplitude

x=a*sin(2*pi*fm*t);

subplot(3,1,1);

plot(t,x,'k-');

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Original Message');

% Mid-Tread quantizer

%PCM Transmitter

enc=[];

for i=1:length(x)

if x(i)>0.5 && x(i)<=1.5

xq(i)=1;

e=[1 0 0];

elseif x(i)>1.5 && x(i)<=2.5

xq(i)=2;

e=[1 0 1];

elseif x(i)>2.5 && x(i)<=3.5

xq(i)=3;

e=[1 1 0];

elseif x(i)>=-3.5 && x(i)<=-2.5

xq(i)=-3;

e=[0 0 0];

elseif x(i)>-2.5 && x(i)<=-1.5

xq(i)=-2;

e=[0 0 1];

elseif x(i)>-1.5 && x(i)<=-0.5

xq(i)=-1;

e=[0 1 0];

else x(i)>-0.5 && x(i)<=0.5

xq(i)=0;

e=[0 1 1];

end

enc=[enc e];

end

subplot(3,1,2);

plot(t,xq,'r-');

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Uniform Quantizes signal');

subplot(3,1,3);

plot(x,x-xq,'g-');

xlabel('Original Sample value');

ylabel('Error Amplitude');

title('Quantization error signal');

%PCM Receiver

rec=enc;% Received bits

xq_r=[];

for j=1:3:length(rec)-2

if rec(j)==0 && rec(j+1)==0 && rec(j+2)==0

xq1=-3;

elseif rec(j)==0 && rec(j+1)==0 && rec(j+2)==1

xq1=-2;

elseif rec(j)==0 && rec(j+1)==1 && rec(j+2)==0

xq1=-1;

elseif rec(j)==0 && rec(j+1)==1 && rec(j+2)==1

xq1=0;

elseif rec(j)==1 && rec(j+1)==0 && rec(j+2)==0

xq1=1;

elseif rec(j)==1 && rec(j+1)==0 && rec(j+2)==1

xq1=2;

elseif rec(j)==1 && rec(j+1)==1 && rec(j+2)==0

xq1=3;

end

xq_r= [xq_r xq1];

end

figure(2)

subplot(211)

plot(t,xq_r,'k-');

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Reconstructed signal');

%Low Pass filtering

[num ,den]=butter(5,4*fm/fs);% Butterworth Filter

rec_op=filter(num,den,xq_r);

subplot(212);

plot(t,rec_op,'g-');

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('filtered signal');